FSM230系列L30快反镜通信协议

通讯格式

通讯接口要求

组件的通讯接口采用异步UART，电气RS422方式，通讯波特率921600/5Mbps，以字节为通讯单位，每个字节11位：1位起始位（0），8位数据位，奇偶校验位 无(NONE)，1位停止位（1）。

硬件接口采用4线方式：2线接收，2线发送，双绞屏蔽。

数据定义

数据采用补码表示。

数据帧需满足帧头同步字、帧校验均正确为有效。

帧尾启用校验位，除帧头外字节进行累加求和取反取低8位，当前帧数据只有校验正确后才会同步更新，校验错误

通讯方式

收发应答式，当组件接收到有用数据包后2us左右向上位机返回对应波特率当前状态数据。

表1快反镜接收数据帧

| 字节序号 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头1 | Uint8 | 0X5A | 固定发：0X5A |
|  | 帧头2 | Uint8 | 0X4A | 固定发：0X4A |
|  | 命令 | Uint8 | 00~01 | 00：开环控制 01：闭环控制 02：驱动下电模式 |
|  | 方位轴角度设定值高8位 | Int16 | -20000～+20000 | 设定方位轴转动角度,可设定范围-2000urad~+2000urad，对应0.1urad/LSB。 |
|  | 方位轴位置设定值低8位 |  |  |  |
|  | 俯仰轴位置设定值高8位 | Int16 | -20000～+20000 | 设定俯仰轴转动角度,可设定范围-2000urad~+2000urad，对应0.1urad/LSB。 |
|  | 俯仰轴位置设定值低8位 |  |  |  |
|  | 校验位 | Uint8 | - | 除帧头外字节（序号3~6）进行累加求和取反取低8位 |

表2快反镜发送数据帧

| 序号 | 名称 | 类型 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头1 | Uint8 | 0X5A | 固定发：5A |
|  | 帧头2 | Uint8 | 0X4A | 固定发：4A |
|  | X轴当前位移监控高8位 | Int16 | -20000～+20000 | 方位轴转动角度 范围-2000urad~+2000urad 对应0.1urad/LSB。 |
|  | X轴当前位移监控低8位 |  |  |  |
|  | Y轴当前位移监控高8位 | Int16 | -20000～+20000 | 俯仰轴转动角度 范围-2000urad~+2000ura 对应0.1urad/LSB。 |
|  | Y轴轴当前位移监控低8位 |  |  |  |
|  | 校验位 | Uint8 | - | 除帧头外字节（序号3~6）进行累加求和取反取低8位 |